Подключение электроустановок

Современная бытовая техника – надёжная в исполнении, экономичная, безопасная в эксплуатации, при условии правильного её подключения и эксплуатации. Особое внимание необходимо уделять при пользовании стиральной машиной. Стиральная машина – сложный электрический аппарат с потребляемой мощностью 2,5-3,5 кВт. Эксплуатируется стиральная машина чаще всего в ванных комнатах, которые по степени электробезопасности являются особо опасными помещениями (повышенная влажность, наличие водопроводных труб и т.д.). Для надёжной и безопасной работы стиральной машины необходимо выполнить следующее:

- тщательно изучить инструкцию по эксплуатации машины, и в частности раздел «меры безопасности». При установке выполнять все требования инструкции;

- подключение стиральной машины к электросети должен производить квалифицированный электротехнический персонал (рекомендуем обратиться в Петриковский ПУ ЧТУП «Мозырский КППР», ОАО «Петриковский агросервис» или в КУП «Петриковский райжилкомхоз»). В многоквартирных домах подключение производить только с ведома и разрешения владельцев домов;

- для подключения машины смонтировать отдельный трехпроходный кабель (фаза, рабочий ноль, защитный ноль) от этажного щитка (в частных домах – от вводного распределительного устройства дома). Это требование Правил для электроаппаратов более 1,3 кВт. Сечение жил кабеля должно быть не менее 1,5 мм2 для меди и 2.5 мм2 для алюминия;

- установить снаружи ванной комнаты «евророзетку» с защитным заземляющим контактом;

- питающий машину кабель подключить через УЗО (устройство защитного отключения), которое не только обеспечит защиту машины от сверхтоков, но и защитит Вас от действия электрического тока.

Подключение к обычной розетке может иметь опасные последствия (отсутствие нулевого защитного проводника, сечение жил проводов может не соответствовать току подключаемой нагрузки).

Не применяйте для подключения Вашей машины удлинители или тройники. Эти дополнительные элементы могут вызвать повреждение машины, быть причиной возгораний и электротравматизма.

Для сведения граждан. По вопросам эксплуатации электрических сетей, неисправностях линий электропередач необходимо обращаться по тел. 5-31-30 (диспетчерская служба Петриковского РЭС). При допуске в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок следует обращаться по тел. 5-36-30 (технический отдел Петриковского РЭС).  При сверке оплаты за потреблённую электроэнергию, работы расчётных приборов учёта обращаться по тел. 5-34-16 или  5-19-24 (Петриковский участок Энергосбыта). По вопросам эксплуатации сетей внутреннего электроснабжения домовых электроустановок, осмотра технического состояния допускаемых в эксплуатацию  электроустановок обращаться по тел. 5-41-28  (Петриковская районная энергоинспекция).

Государственный инспектор

по энергетическому надзору                                                      Мамров В.Г.