Сбор  урожая не за горами.

Говоря «готовь сани летом, а телегу зимой» или «плотину строй до потопа», наши предки подразумевали, что ко всему нужно готовиться заранее. Зачем? Чтобы не попасть впросак, быть готовым к нужному моменту. Эта житейская мудрость весьма полезна, если ей следовать.

В стране заканчивается посевная компания. Однако не за горами и сбор урожая.

Чтобы заложить в зернохранилища урожай зерна, его надо подготовить к хранению: очистить от примесей и вредителей, высушить до определенной температуры.

Сушка зерна производится в зерносушильных установках. Как правильно подготовить зерносушилку к работе?

Перед пуском сушилки в работу обслуживающий персонал должен осмотреть и очистить от сора и пыли камеру нагрева, сушильные и охладительные шахты, выпускные механизмы, диффузоры, воздуховоды, вентиляторы, контрольно-измерительную аппаратуру, подъёмно-транспортное и другое оборудование сушилки и проверить:

наличие полного комплекта коробов и полукоробов;

исправность загрузочных и выпускных механизмов;

настройку командного электропневматического прибора или реле времени на заданную производительность сушилки и возможность ее регулирования;

состояние и готовность к работе норий, конвейеров и других транспортных механизмов;

действие шиберов и заслонок, положение клапанов, задвижек по соответствию надписям у рукояток «Открыто», «Закрыто»;

частоту вращения вентиляторов, легкость вращения вала, отсутствие толчков, ударов и трения рабочего колеса о кожух вентилятора, отсутствие несвойственного шума и вибрации при его работе;

наличие смазки в подшипниках и масла в редукторе;

натяжение приводных ремней;

плотность соединения воздуховодов, диффузоров и прилегания крышек смотровых люков;

исправность аспирационного оборудования;

готовность весов к работе;

наличие в зернохранилищах сырого зерна и места для размещения просушенного;

наличие и исправность средств сигнализации, блокировок, средств пожаротушения, пожарной сигнализации, средств взрывопредупреждения и взрывозащиты;

наличие и исправность состояния ограждений, заземления оборудования;

наличие запасных частей механизмов.

При  подготовке топки зерносушилки к работе необходимо проверить:

техническое состояние топливной системы;

исправность регулятора давления топлива, счетчика расхода топлива, запорной арматуры, манометров;

наличие и состояние взрыворазрядных устройств  в стенках и перекрытиях топочного помещения;

техническое состояние устройств для зажигания топлива и автоматического отключения подачи его в случае срыва факела;

работу топливного насосов, вентилятора, наличие топлива;

наличие и состояние каналов подвода воздуха в топку;

при использовании газообразного топлива провести ревизию запорных устройств и контрольно-измерительных приборов;

блокировку топки в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

Все механизмы зерносушилки до пуска в работу проверяют на холостом ходу. Выявленные недостатки в ходе проверки устраняют.

При подготовке зерносушилки к работе необходимо также соблюдать требования «Руководства по эксплуатации зерносушилки».

О подготовке сушилки к работе начальник участка должен сделать соответствующую запись в журнале учета работы зерносушилки.

Хорошего урожая всем хозяйствам!

Ведущий государственный инспектор

Мозырского межрайонного отдела

Гомельского областного управления

Госпромнадзора                                                               Светлана Тетерич